Especificación de la ISA Vectorial Custom

Fase 3 — Core RISC-V con Aceleración Vectorial para Kyber

Documento de referencia — fuente de verdad para RTL (Fase 4) y firmware (Fase 5)

# 1. Resumen y alcance

Este documento define el conjunto completo de instrucciones custom para aceleración vectorial de Kyber/ML-KEM: su encoding exacto dentro del formato tipo R de RISC-V, su semántica, y las decisiones algorítmicas (reducción modular, NTT) que el hardware de la Fase 4 debe implementar. Es la fuente de verdad única para el RTL de la unidad vectorial y para las macros de ensamblador del firmware — cualquier cambio posterior a estas decisiones debe actualizarse aquí primero.

## Decisiones heredadas del Apéndice A (cronograma)

- Unidad vectorial desacoplada del pipeline escalar, interfaz busy/done (A.1)

- Banco de registros vectorial dedicado: 4 registros v0–v3, 128 palabras de 32 bits c/u — un polinomio Kyber completo (256 coeficientes de 16 bits) por registro (A.2)

- Firmware de prueba vía macros de GNU as que envuelven el encoding .word (A.3)

- Coherencia vía scoreboard simple de 4 bits; la unidad vectorial es un recurso único no pipelineado (A.4)

# 2. Encoding de instrucciones

## 2.1 — Opcode reservado

Se usa el opcode custom-0 (0001011), uno de los cuatro rangos que RISC-V reserva explícitamente para extensiones no estándar (ver green card, tabla de opcodes). No colisiona con ninguna instrucción RV32I base.

## 2.2 — Formato base (tipo R, RISC-V estándar)

| 31:25 | 24:20 | 19:15 | 14:12 | 11:7 | 6:0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |

## 2.3 — Variante MEMORIA (vload, vstore)

rs1 es un registro escalar completo (x0–x31) con la dirección de memoria — igual convención que lw/sw en RV32I base. Solo rd[1:0] se decodifica como selector del registro vectorial (4 posiciones posibles); rd[4:2] quedan reservados/ignorados. rs2 y funct7 no se usan en esta variante y deben codificarse en 0 por convención.

| Campo | Bits | Significado |
| --- | --- | --- |
| rs1 | 19:15 | Registro escalar con la dirección de memoria (puntero) |
| rd[1:0] | 8:7 | Registro vectorial destino (vload) u origen (vstore) |
| rd[4:2] | 11:9 | Reservado, debe ser 000 |
| rs2, funct7 | 24:20, 31:25 | Sin uso en esta variante, deben ser 0 |

## 2.4 — Variante CÓMPUTO (vntt, vintt, vpmul, vbarrett, vadd, vsub)

rs1[1:0], rs2[1:0] y rd[1:0] seleccionan registros vectoriales (4 posiciones cada uno). rs2 solo es relevante para instrucciones con dos operandos vectoriales de entrada (vpmul, vadd, vsub); para las de un solo operando (vntt, vintt, vbarrett) se ignora. funct7 queda reservado para extensión futura.

| Campo | Bits | Significado |
| --- | --- | --- |
| rs1[1:0] | 16:15 | Registro vectorial de entrada A |
| rs2[1:0] | 21:20 | Registro vectorial de entrada B (solo vpmul/vadd/vsub) |
| rd[1:0] | 8:7 | Registro vectorial destino |
| bits sin usar, funct7 | — | Reservados, deben ser 0 |

# 3. Conjunto de instrucciones (funct3)

| funct3 | Mnemonic | Variante | Semántica |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | vload | memoria | Carga un polinomio completo desde memoria (dirección en rs1) al registro vectorial rd |
| 001 | vstore | memoria | Guarda el registro vectorial rd a memoria (dirección en rs1) |
| 010 | vntt | cómputo | NTT forward sobre el registro vectorial de entrada, resultado en rd |
| 011 | vintt | cómputo | NTT inverso, resultado en rd |
| 100 | vpmul | cómputo | Multiplicación punto a punto de dos polinomios en dominio NTT |
| 101 | vbarrett | cómputo | Reducción modular Barrett de todos los coeficientes del registro |
| 110 | vadd | cómputo | Suma de polinomios, coeficiente a coeficiente, mod q |
| 111 | vsub | cómputo | Resta de polinomios, coeficiente a coeficiente, mod q |

Las 8 combinaciones de funct3 quedan asignadas — cubren el conjunto completo de operaciones que Kyber necesita (keygen, encapsulation, decapsulation usan suma/resta de polinomios en las tres fases, ver análisis de diseño). Una novena operación futura requeriría usar funct7 para extender el espacio de codificación.

# 4. Análisis constant-time

Kyber opera sobre datos secretos (clave privada, ruido, mensaje). Si el tiempo de ejecución de una instrucción varía según el VALOR de un coeficiente secreto (no solo su tamaño, que es público y fijo — siempre 256 coeficientes), un atacante que mide tiempos de ejecución puede inferir bits de la clave privada sin romper ninguna matemática. Regla dura: ningún camino de control (branch, número de ciclos, acceso a memoria condicional) puede depender del valor de un coeficiente secreto.

## 4.1 — Evaluación por operación

| Instrucción | Riesgo | Justificación |
| --- | --- | --- |
| vload / vstore | Ninguno | Dirección viene de registro escalar (público); acceso siempre uniforme, 128 palabras fijas |
| vntt / vintt | Bajo* | Patrón de la red butterfly fijo por posición en el array, nunca por valor del coeficiente. *Hereda el riesgo de la reducción modular interna |
| vpmul | Bajo* | Bucle de longitud fija (256 iteraciones), sin salida anticipada. *Hereda el riesgo de la reducción modular post-multiplicación |
| vbarrett | ALTO | La resta condicional clásica ("if resultado ≥ q: resultado -= q") es el punto de riesgo real si se implementa como bifurcación de control |
| vadd / vsub | Medio | Igual mecanismo de riesgo que vbarrett: normalización del resultado al rango [0,q) tras sumar/restar |

## 4.2 — Regla de diseño obligatoria para la Fase 4

Todo punto de reducción modular (dentro de vbarrett, y en los pasos internos de vntt/vintt/vpmul/vadd/vsub que dependen de él) debe implementar la corrección condicional como selección aritmética, no como bifurcación de control:

mask     = (resultado >= q) ? 0xFFFF : 0x0000   // calculado sin branch, vía comparador puro

resultado = resultado - (q AND mask)             // resta condicional SIN bifurcación

La diferencia clave: el hardware siempre ejecuta la misma cantidad de trabajo (el comparador y la resta enmascarada corren en todos los casos), y solo el resultado final cambia según el dato — no el número de ciclos ni el camino tomado. Esto es una restricción de implementación para el RTL de la Fase 4, no una opción de optimización.

# 5. Reducción modular — Barrett genérico

Barrett reduction reemplaza la división modular (cara en hardware y de timing variable si se implementa ingenuamente) por una multiplicación y un shift, ambas de timing fijo. Es el algoritmo que usa la implementación de referencia oficial de Kyber, verificado formalmente (Cryspen/libcrux) — se prefiere sobre una reducción especializada a la forma binaria de q (2¹²−2⁹−2⁸+1, más rápida pero más difícil de verificar y específica a este primo) porque este es el componente donde más importa la verificabilidad: es la pieza que sostiene el requisito de constant-time en 4 de las 8 instrucciones.

## 5.1 — Parámetros

| Constante | Valor | Origen |
| --- | --- | --- |
| q | 3329 | Módulo primo de Kyber/ML-KEM |
| BARRETT_SHIFT | 26 | Estándar, verificado en libcrux |
| BARRETT_R | 2^26 = 67108864 | = 2^BARRETT_SHIFT |
| BARRETT_MULTIPLIER | 20159 | = ⌈2^26 / q⌋, precalculada, constante de diseño |

## 5.2 — Algoritmo

Entrada: a (entero con signo, hasta 32 bits — típicamente el resultado de multiplicar dos coeficientes de 16 bits). Salida: a mod q.

t         = a * BARRETT_MULTIPLIER + (BARRETT_R >> 1)

quotient  = t >> BARRETT_SHIFT

remainder = a - quotient * q

Constant-time por construcción: no hay división real en ningún punto, solo multiplicación, shift y resta — las tres de timing fijo en hardware. Cumple directamente la regla de diseño de la sección 4.2 sin necesitar un mux/máscara adicional.

## 5.3 — Trabajo futuro (documentado, no implementado en este proyecto)

Una reducción especializada aprovechando que q = 2¹²−2⁹−2⁸+1 (solo 4 bits en 1 en su representación binaria) permitiría un diseño más compacto en área, evitando uno de los dos multiplicadores de Barrett genérico. Se descartó para este proyecto por dos razones: (1) no se generaliza a otros primos — cerraría la puerta a una eventual extensión a Dilithium (q=8380417, ver Apéndice A del cronograma) sin rediseñar la unidad; (2) el riesgo de verificación es más alto justo en el componente que sostiene el requisito de seguridad constant-time, donde la prioridad es la corrección verificable sobre la velocidad. Queda como posible optimización futura si el cronograma lo permite tras cerrar la Fase 4.

# 6. Operación butterfly — vntt / vintt

El NTT de Kyber es incompleto: usa una raíz 256ª de la unidad (no existe una 512ª), así que trata los 256 coeficientes como 128 pares y aplica 7 niveles de mariposas (no 8) — el último nivel se omite. El resultado queda en 128 posiciones de dominio NTT, cada una con un par de coeficientes que se combinan como multiplicación de polinomios de grado 1 en vpmul (no punto a punto simple).

## 6.1 — Orden de coeficientes: Cooley-Tukey + Gentleman-Sande emparejados

El algoritmo NTT clásico (Cooley-Tukey) produce salida en orden bit-reversed a partir de entrada en orden natural; su inverso exacto necesitaría revertir ese orden explícitamente. En vez de agregar una permutación de bit-reversal como paso separado (costo adicional de hardware/ciclos), se emparejan los dos algoritmos complementarios:

- vntt usa Cooley-Tukey (CT): entrada en orden natural → salida en orden bit-reversed

- vintt usa Gentleman-Sande (GS): entrada en orden bit-reversed → salida en orden natural

Como el flujo típico de Kyber es siempre NTT → operar en dominio NTT (vpmul/vadd/vsub) → INTT, el orden bit-reversed queda confinado dentro del dominio NTT y nunca se observa desde fuera: el polinomio entra en orden natural a vntt y sale en orden natural de vintt, sin necesitar ninguna permutación explícita en ningún punto del hardware o del firmware. Esta es una técnica estándar de la literatura de FFT/NTT (DIT/DIF pairing), no una construcción ad-hoc de este proyecto.

## 6.2 — Cooley-Tukey butterfly (vntt)

Para cada par (a, b) de coeficientes, con twiddle factor ζ (público, precalculado):

a' = a + ζ·b  (mod q)

b' = a - ζ·b  (mod q)

## 6.3 — Gentleman-Sande butterfly (vintt)

Para cada par (a, b), con twiddle factor inverso ζ⁻¹:

a' = (a + b)        (mod q)

b' = ζ⁻¹·(a - b)    (mod q)

## 6.4 — Twiddle factors

Los valores de ζ son potencias del root of unity primitivo de Kyber (ζ=17), públicos y fijos por el estándar — no dependen de ningún dato secreto, así que se almacenan como tabla constante (ROM) en el hardware, sin ningún riesgo de constant-time asociado a su acceso (la posición en la tabla depende del nivel/índice de la mariposa, que son ambos públicos — nunca del valor de un coeficiente).

## 6.5 — Estructura: 7 niveles × 128 mariposas

Cada nivel opera sobre los 256 coeficientes en 128 pares; el patrón de qué coeficientes se emparejan en cada nivel está fijado por el algoritmo (depende únicamente de la posición en el array), nunca por el valor de los datos — consistente con el análisis constant-time de la sección 4. Los 7 niveles siempre se ejecutan completos, sin salida anticipada.